SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

SPIS TREŚCI………………………………………………………………………………………………....….s.2

1.  ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO……………………………….…s.3

    - Oświadczenia projektantów i sprawdzających…………………………………………………………………………….s.3

    - Izby i Decyzje …………………………………………………………………………………………………………..…….s.4

2. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO	.s.8

2.1	Rodzaj i Kategoria obiektu budowlanego……………………………………………………………………………….…..s.8

2.2.	Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy…………………………………………………………….….…...s.8

2.3	Forma architektoniczna i układ przestrzenny obiektu budowlanego……………………………………………………..s.8

2.4	Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego. ………………………………………………………………………………………………………….….....s.10

2.5	Wyposażenie instalacyjne i aranżacyjne  ………………………………………………………………………………....s.25

2.6	Ochrona przeciwpożarowa budynku  ……………………………………………………………………………………...s.27

2.7 	Spełnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne………………………..s.27

2.8 	Uwagi Końcowe…………………………………..……………………………………………………..……….……..…….s.28

3. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO………………………s.29

- AW/01-	RZUT PARTERU – PROJEKT WYKŁADZIN I GRESÓW

- AW/02-	RZUT PIĘTRA +1 – PROJEKT WYKŁADZIN I GRESÓW

- AW/03-  RZUT PARTERU – PROJEKT OKŁADZIN I MALOWANIA ŚCIAN

- AW/04-	RZUT PIĘTRA +1 -PROJEKT OKŁADZIN I MALOWANIA ŚCIAN

AW/05-  RZUT PARTERU- SUFITY PODWIESZANE

AW/06-  RZUT I PIĘTRA- SUFITY PODWIESZANE

AW/07-  RZUT PARTERU- WYPOSAŻENIE I ARANŻACJA WNĘTRZ

AW/08-  RZUT I PIĘTRA- WYPOSAŻENIE I ARANŻACJA WNĘTRZ

- AW/09- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ- CZ. PRZEDSZKOLNA

AW/10- LAMPERIA ŚCIENNA

AW/11- ŁAZIENKA SALI NR 6-ROZWINIĘCIA ŚCIAN

AW/12- ŁAZIENKA SALI NR 4 I 5-ROZWINIĘCIA ŚCIAN

AW/13- ŁAZIENKA SALI NR 2 I 3-ROZWINIĘCIA ŚCIAN

AW/14- ŁAZIENKA SALI NR 1-ROZWINIĘCIA ŚCIAN

AW/15- ŁAZIENKI DLA NPS I WC PERSONELU-ROZWINIĘCIA ŚCIAN

- mgr inż. arch.

- Rafał Wesołowski	221/LBOKK/2017

- mgr inż. Arch. Małgorzata Deryło- Grudzień   127/LBOKK/2014

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO

- Stosownie do zapisów art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333)

- oświadczam, iż Projekt Techniczny:

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

OBEJMUJĄCY ZAKRESEM ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE OBJĘTE ZAMÓWIENIEM PUBLICZNYM W 6- ODDZIAŁOWYM LOKALU PRZEDSZKOLNYM W BUDYNKU USŁUGOWO- MIESZKALNYM W SNOPKOWIE

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- (nazwa)

- Gmina Jastków

- Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3

- 21 - 002 Jastków

- (inwestor)

- Snopków, dz. nr ewid. 68/19; 68/18; 68/2; 68/10; 68/25; 68/11

- obręb ewidencyjny:  0024_SNOPKÓW, jednostka ewidencyjna: 060907_2 - JASTKÓW, GMINA JASTKÓW

- (adres inwestycji)

- opracowany: 09.08.2023 r.

- (data opracowania projektu)

- w zakresie branży architektonicznej

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

- i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć

- .........................................................

- podpis składających oświadczenie

2. Opis techniczny

  - Rodzaj i Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria IX- budynki przedszkolne

## Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy

Lokal przedszkola

Funkcja podstawowa. Lokal znajduje się w części północnej budynku.

Przedszkole 6- oddziałowe (po 25 dzieci w każdej Sali)  stanowi samodzielny, wyodrębniony zespół pomieszczeń zlokalizowanych na parterze (I kondygnacja nadziemna ) i 1 piętrze budynku, posiadający dwa niezależne główne wejścia/ wyjścia z lokalu na zewnątrz oraz jedno dodatkowe obsługujące rozdzielnię posiłków. Wszystkie wyjścia prowadzą bezpośrednio na poziom terenu przy budynku. Dodatkowo z sal zajęć na tarasy wykonane są 3 sztuki wyjść ewakuacyjnych. Odrębne wyjście na zewnątrz posiada również magazyn placu zabaw oraz sala konsumpcyjna (2 sztuki wyjść ewakuacyjnych).

Prace polegać będą na wykonaniu aranżacji i pracach wykończeniowych powierzchni ścian, sufitów i podłóg oraz wyposażeniu pomieszczeń w sprzęt zgodny z  zakresem.

Projektowane przedszkole realizować będzie podstawę programową wychowania przedszkolnego. Projektowane przedszkole będzie miejscem pobytu dziennego dla 150 dzieci w wieku od 3 do wieku szkolnego. Zapewniać będzie całodzienną opiekę, wychowanie i wyżywienie dla 150 dzieci.

Wszystkie sale mają zapewniony bezpośredni dostęp do węzła higieniczno- sanitarnego.

W projektowanym obiekcie zatrudnionych będzie 20 osób (13 osób personelu pedagogicznego i 7 osób personelu administracyjno- obsługowego).

Sale zabaw dla dzieci będą pomieszczeniami pracy stałej, w pozostałych pobyt będzie wynosił poniżej 4 godz./ dobę. Na kondygnacji 1 piętra zaprojektowano gabinet psychologiczny i logopedyczny oraz pokój nauczycielski wraz z zespołem gabinetu dyrektora z sekretariatem i archiwum. Obok pomieszczeń zlokalizowano także pomieszczenie socjalne i higieniczno- sanitarne dla personelu. Szatnia personelu znajduje się na parterze budynku.

Na parterze zlokalizowano pomieszczenie Sali integracji sensorycznej, a na 1 piętrze pracownię tematyczną.

Przedszkole realizować będzie podstawę programową wychowania przedszkolnego. Żywienie dostarczane będzie jako gotowe z firmy cateringowej. Jadalnia znajduje się na parterze lokalu.

Szczegółowy opis technologiczny zawarty w oddzielnym załączonym opracowaniu.

Wysokość pomieszczeń w świetle (bez sufitów podwieszanych):

- na parterze: 3,30m

- na 1 piętrze: 3,30m

  - Forma architektoniczna i układ przestrzenny obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane wykończeniowe w lokalu 6-oddziałowego Przedszkola. Budynek, w którym znajduje się lokal jest obiektem wielofunkcyjnym, posiada dwie kondygnacje naziemne w części przedszkolnej. Budynek jest niepodpiwniczony

    - Zestawienie charakterystycznych parametrów budynku

    - Zestawienie pomieszczeń

|  | nr pom. | POZIOM PARTERU nazwa pom. | powierzchnia [m2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | wiatrołap | 30,16 |  |
|  | 2 | szatnia Sali nr 4 | 12,39 |  |
|  | 3 | szatnia Sali nr 5 | 14,08 |  |
|  | 4 | sala nr 5 | 70,86 |  |
|  | 5 | łazienka sali nr 4 i 5 | 19,40 |  |
|  | 6 | sala nr 4 | 70,34 |  |
|  | 7 | magazyn placu zabaw | 6,48 |  |
|  | 8 | sala konsumpcyjna | 50,12 |  |
|  | 9 | rozdzielnia posiłków | 12,09 |  |
|  | 10 | zmywalnia posiłków | 6,01 |  |
|  | 11 | komunikacja | 9,11 |  |
|  | 12 | sala integracji sensorycznej | 21,18 |  |
|  | 13 | komunikacja | 31,65 |  |
|  | 14 | klatka schodowa | 17,55 |  |
|  | 15 | wiatrołap | 7,59 |  |
|  | 16 | winda | 3,22 |  |
|  | 17 | magazyn | 10,29 |  |
|  | 18 | magazyn + pom.porz. | 4,75 |  |
|  | 19 | szatnia Sali nr 2 | 12,33 |  |
|  | 20 | szatnia Sali nr 1 | 16,75 |  |
|  | 21 | szatnia personelu | 7,91 |  |
|  | 22 | wc nps | 4,99 |  |
|  | 23 | łazienka Sali nr 6 | 13,09 |  |
|  | 24 | sala nr 6 | 70,29 |  |
|  | 25 | szatnia Sali nr 3 | 9,04 |  |
|  | 26 | szatnia Sali nr 6 | 10,94 |  |
|  | 26a | magazyn | 6,71 |  |
|  |  | Razem PARTER | 549,32 |  |
|  | nr pom. | POZIOM 1 PIĘTRA PRZEDSZKOLE nazwa pom. | powierzchnia [m2] |  |
|  | 37 | klatka schodowa | 21,85 |  |
|  | 38 | pom. socjalne | 7,52 |  |
|  | 39 | pokój nauczycielski | 20,71 |  |
|  | 40 | komunikacja | 14,70 |  |
|  | 41 | łazienka Sali nr 1 | 12,12 |  |
|  | 42 | wc personelu | 3,69 |  |
|  | 43 | wc nps | 5,46 |  |
|  | 44 | sala nr 1 | 75,32 |  |
|  | 45 | sala nr 2 | 70,99 |  |
|  | 46 | łazienka Sali nr 2 i 3 | 19,04 |  |
|  | 47 | sala nr 3 | 69,48 |  |
|  | 48 | poczekalnia | 5,20 |  |
|  | 49 | gab. do terapii 1 | 12,74 |  |
|  | 50 | gab. do terapii 2 | 16,81 |  |
|  | 51 | pracownia tematyczna | 41,81 |  |
|  | 52 | komunikacja | 10,58 |  |
|  | 53 | sekretariat | 14,37 |  |
|  | 54 | gabinet dyrektora | 9,87 |  |
|  | 50 | archiwum | 4,19 |  |
|  |  | RAZEM 1 PIĘTRO | 436,45 |  |

## Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego.

2.4.1 Charakterystyka konstrukcyjna budynku

Budynek wykonane w technologii prefabrykowanej. Główny układ nośny stanowią stropy kanałowe płytowe i filigranowe w części mieszkalnej z układem ścian nośnych prefabrykowanych. Stropodach budynku pełny niewentylowany.

### 2.4.2 	Projektowane rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

2.4.2.1. Lokal Przedszkola

2.4.2.1.1. Ściany nadziemia

Ściany systemowe HPL do kabin WC:

System ścian działowych wykonanych z płyt HPL. Płyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodporne. Ściany kabin wykonane z płyty HPL gr.10mm w kolorze wg wzornika producenta np. RAL 9010 (biały) dla konstrukcji i dla drzwi. Krawędzie ścian osłonięte profilem aluminiowym malowanym lakierem proszkowym. Stopy mocujące - odlewy mosiężne malowane lakierem poliestrowym.

Wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych i gałkę z wgłębieniem na palec.

Wymiary kabin:

- wysokość całkowita 1650 mm

- wysokość elementów 1500 mm

- odstęp od podłogi 150 mm

- głębokość około 1300-1400 mm zgodnie z rysunkiem

Drzwi:

- szerokość 800 mm

- wysokość 1500 mm

- Szerokość kabin min. 1000mm

Akcesoria dodatkowe:

- Wieszak ubraniowy i uchwyt do papieru toaletowego ze stali nierdzewnej.

Rysunek schematyczny:

2.4.2.1.2 Sufity podwieszane

W lokalu (poza pomieszczeniami nr 07 magazyn placu zabaw, 17 magazyn, 55 archiwum) projektuje się wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych modułowych 600x600x15mm. Płyty z twardej wełny mineralnej, powierzchnia gładka, malowana.

W salach zajęć i Sali konsumpcyjnej stosować sufity o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku- αw- 0,9 (klasa A), sufit dźwiękochłonny.

W pozostałych pomieszczeniach stosować sufity podwieszane klasy E, D, C o współczynniku pochłaniania dźwięku- αw- od 0,2-do 0,6

Charakterystyka techniczna sufitu w klasie A:

- widoczna konstrukcja nośna

- poziom odbicia światła: 84%

- poziom dźwiękoizolacyjności: 34 dB

- klasa ognioodporności: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1

- nawierzchni łatwozmywalna

- odporność na wilgoć: 95%

- płyty łatwo demontowalne

- kolor Biały 500, najbliższy kolor NCS: S 0500-N

- ciężar systemu (łącznie z konstrukcją) - ok. 2,5 kg/m².

Charakterystyka techniczna sufitu w klasie E:

- pochłanianie dźwięku: aw = 0,20 zgodnie z EN ISO 11654

- poziom dźwiękoizolacyjności: 34 dB

- poziom odbicia światła: 88%

- klasa ognioodporności: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1

- nawierzchni łatwozmywalna

- odporność na wilgoć: 95%

- krawędź fazowana

- kolor Biały 500, najbliższy kolor NCS: S 0500-N

W związku z zachowaniem wysokości w pomieszczeniach sal zajęć, w przypadku niewielkich wymiarów pozostawionych na montaż sufitów, należy stosować mocowania bezpośrednie, tak aby minimalna całkowita wysokość konstrukcyjna wynosiła do 50 mm.

Uwaga! Dopuszczalne maksymalne obniżenia sufitu podwieszanego:

- sale zajęć dzieci i sala konsumpcyjna- 3,00m

- pomieszczenia biurowe, gabinety, pomieszczenia miejsc pracy i nauki przeznaczone na stały, czasowy pobyt dla więcej niż 4 osób- 3,0m

- pomieszczenia biurowe, gabinety, pomieszczenia miejsca pracy i nauki przeznaczone na stały, czasowy pobyt dla nie więcej niż 4 osób- 2,50m

- pomieszczenia higieniczno- sanitarne- 2,50m

- pomieszczenia techniczne i gospodarcze- 2,00m

- komunikacja ogólna- wiatrołapy, korytarze stanowiące ewakuację z budynku-2,20 m

(Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m).

2.4.2.1.3. Okładziny ścian

Powłoki malarskie:

- ściany i sufity klatek schodowych, malowane farbą lateksową zmywalną

- na głównej komunikacji obu kondygnacji wykonać łatwozmywalną gładką lamperię ozdobną (rysunki wzgórz) zgodnie z częścią rysunkową projektu;

- do lamperii stosować atestowaną farbę nawierzchniową przeznaczoną do placówek użyteczności publicznej

- do lamperii stosować matową lub satynową farbę o zielonej kolorystyce; dolną część lamperii pokryć zielonymi odcieniami farb o nieregularnej, płynnej krawędzi, we wzór imitującej zielone wzgórza. Górna część ściany malowana kolorem popielatym.

- zaleca się stosować jednoskładnikową farbę nawierzchniową na bazie żywic akrylowych

i poliuretanowych, tworzącą twardą, elastyczną i odporną na ścieranie powłokę, która może

być stosowana do celów dekoracyjnych i ochronnych

- farba ma charakteryzować się dobrą odpornością na wilgoć

- pod farbę nawierzchniową zastosować dedykowany podkład PU

- ściany sal przedszkolnych oraz ściany pomieszczeń higieniczno- sanitarnych (bez okładzin) pokryć farbą lateksową zmywalną (2 warstwy) w kolorze określonym w poniższej tabeli, na zagruntowanej powierzchni.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty demontażowe oraz stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Powłoki malarskie nanosić przy pomocy wałków malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby lub pędzli malarskich.

- Dodatkowo projektuje się Farbę magnetyczną - rysunki fauny i flory, jedna strona korytarzy- oś „B” na obu kondygnacjach. Specjalna, wodorozcieńczalna farba o właściwościach magnetycznych, wykończenie matowe, kolor czarny RAL 9005 lub grafitowy RAL 7016.

| Zestawienie materiałowe wykończenia wnętrz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR POM. | NAZWA POM. | OKŁADZINA PODŁOGOWA | OKŁADZINA ŚCIENNA | ŚCIANY MALOWANE | WYKOŃCZENIE SUFITU |
| 44 1 piętro | Sala nr 1 błękitna | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA- JASNY CIEPŁY DĄB (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | brak | Farby zmywalne Ściany kolor błękitny– oś A (ściana zewnętrzna z oknami) oraz ściana z rzutnikiem (od strony łazienki) Pozostałe ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa A |
| 45 1 piętro | Sala nr 2 miętowa | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA - JASNY CIEPŁY DĄB (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | brak | Farby zmywalne Ściany kolor jasnymiętowy– oś D (ściana zewnętrzna z oknami) oraz ściana z rzutnikiem (od strony łazienki) Pozostałe ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa A |
| 47 1 piętro | Sala nr 3 fioletowa | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA - JASNY CIEPŁY DĄB (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | brak | Farby zmywalne Ściany kolor jasno fioletowy– oś 4 (ściana zewnętrzna z oknami) oraz ściana z rzutnikiem (od strony gabinetów) Pozostałe ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa A |
| 06 parter | Sala nr 4 limonkowa | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA - JASNY CIEPŁY DĄB (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | brak | Farby zmywalne Ściany kolor jasno limonkowy – oś 4 i ściana zewnętrzna z oknami Pozostałe ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa A |
| 04 parter | Sala nr 5 pomarańczowa | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA - JASNY CIEPŁY DĄB Scandinavian OAK light beige (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | brak | Farby zmywalne Ściany kolor jasno pomarańczowy nr– ściana z rzutnikiem (od str. szatni) i ściana zewnętrzna z oknami Pozostałe ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa A |
| 24 parter | Sala nr 6 żółta | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA - JASNY CIEPŁY DĄB (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | brak | Farby zmywalne Ściany kolor jasnożółty– ściana z rzutnikiem (od str. łazienek) i ściana zewnętrzna z oknami oś15 Pozostałe ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa A |
| 51 1 piętro | Pracownia tematyczna | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA - JASNY CIEPŁY DĄB (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | Okładzina lacobel do wys.180cm przy umywalce | Farby zmywalne Ściany kolor jasnozielony – ściana od str. Sekretariatu i ściana zewnętrzna z oknami oś A Pozostałe ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa A |
| 49 1 piętro | GABINET DO TERAPII 1 49 | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA - JASNY CIEPŁY DĄB (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | Okładzina lacobel do wys.180cm przy umywalce | Ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa E |
| 50 1 piętro | GABINET DO TERAPII 2 50 | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA - JASNY CIEPŁY DĄB (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | Okładzina lacobel do wys.180cm przy umywalce | Ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa E |
| 38, 53, 54, 55 1 piętro | Sekretariat Gabinet dyrektora Pom. socjalne archiwum | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA - JASNY CIEPŁY DĄB (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | Okładzina lacobel do wys.180cm przy zlewie oraz pas lacobel w pom. socjalnym | Ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa E |
| 08 parter | Sala konsumpcyjna | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA - JASNY CIEPŁY DĄB (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | Okładzina lacobel pas lacobel przy umywalkach i oknach podawczych | Farby zmywalne na pełną wysokość. Ściany kolor zielony– wszystkie ściany bez okien Pozostałe ściany kolor biały RAL 9016. Glify kolor biały | Sufit klasa A |
| 12 parter | Sala integracji sensorycznej | WYKŁADZINA IMITACJA DREWNA - JASNY CIEPŁY DĄB (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) |  | Ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa E |
| 09, 10 parter | Rozdzielnia posiłków Zmywalnia posiłków | Płytka gresowa 60x60 kolor beżowy | Okładzina ścienna – płytki 20x20 kolor waniliowy/ biały do wys. 2,20m | Powyżej 2,20m ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa E |
| 02,03,19,20,21,25,26 | Szatnia nr 1 Szatnia nr 2 Szatnia nr 3 Szatnia nr 4 Szatnia nr 5 Szatnia nr 6 | Płytka gresowa 60x60 kolor beżowy |  | Ściany kolor biały. Glify kolor biały | Sufit klasa E |
| 01,15,11 | Wiatrołapy | Płytka gresowa 60x60 kolor beżowy | Okładzina lacobel- pas lacobel przy umywalce w wiatrołapie nr 11 | Ściany kolor biały/popielaty. Glify kolor biały. Ściany do wys. 1,30m farba zmywalna, powyżej 1,30 farba zwykła. | Sufit klasa E |
| 13 parter | Korytarz parter | Płytka gresowa 60x60 kolor biało- popielaty | Farba magnetyczna- rysunki fauny i flory, jedna strona korytarza- oś „B” | Ściany kolor popielaty. Rysunki wzgórz w formie lamperii na obu ścianach korytarza (oś „B” i „C”), do wys. około 1,30m. Dolny kolor ciemnozielony, wyższy kolor jasnozielony 3 | Sufit klasa E |
| 40,52, 48 1 piętro | Korytarz 1 piętro | WYKŁADZINA PIEPRZ-SÓL KOLOR JASNO SZARY (Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie na wylewce cienkowarstwowej samopoziomującej) | Farba magnetyczna - rysunki fauny i flory, jedna strona korytarza- oś „B” | Farba zmywalna. Ściany kolor popielaty. Rysunki wzgórz w formie lamperii na obu ścianach korytarza (oś „B” i „C”), do wys. około 1,30m. Dolny kolor ciemnozielony, kolor wyższy jasnozielony | Sufit klasa E |
| 14 | Klatka schodowa | Płytka gresowa schodowa ryflowana np. Rako Porfido 30x60 white, stopnice kolor szary, podstopnice kolor biało- popielaty | Poręcze szare RAL 9006 | Ściany kolor popielaty. Glify kolor biały. Ściany do wys. 1,30m farba zmywalna, powyżej 1,30 farba zwykła. | Sufit klasa E |
| 41 1 piętro | Łazienka Sali nr 1 niebieska | Płytka gresowa 20x20 lub 30x30 bazowa jasna/ biała/popielata | Okładzina ścienna – płytki 20x20 kolor bazowy/ biały/ popielaty uzupełniony dekorem w kolorze niebieskim, okładzina do wys. 2,50m, | Ściany bez okładziny oraz glify malowane farbą zmywalną w kolorze białym. | Sufit klasa E |
| 46 1 piętro | Łazienka Sali nr 2 i 3 błękitna | Płytka gresowa 20x20 lub 30x30 bazowa jasna/ biała/popielata | Okładzina ścienna – płytki 20x20 kolor bazowy/ biały/ popielaty uzupełniony dekorem w kolorze błękitnym, okładzina do wys. 2,50m | Ściany bez okładziny oraz glify malowane farbą zmywalną w kolorze białym. | Sufit klasa E |
| 05 parter | Łazienka Sali nr 4 i 5 pomarańczowa | Płytka gresowa 20x20 lub 30x30 bazowa jasna/ biała/waniliowa | Okładzina ścienna – płytki 20x20 kolor bazowy/ biały/ waniliowy uzupełniony dekorem w kolorze pomarańczowym, okładzina do wys. 2,50m | Ściany bez okładziny oraz glify malowane farbą zmywalną w kolorze białym. | Sufit klasa E |
| 23 parter | Łazienka Sali nr 6 beżowa | Płytka gresowa 20x20 lub 30x30 bazowa jasna/ biała/waniliowa | Okładzina ścienna – płytki 20x20 kolor bazowy/ biały/ waniliowy uzupełniony dekorem w kolorze beżowym, okładzina do wys. 2,50m | Ściany bez okładziny oraz glify malowane farbą zmywalną w kolorze białym. | Sufit klasa E |
| 22, parter 43, 1 piętro | Łazienki dla nps zielone | Płytka gresowa 20x20 lub 30x30 bazowa jasna/ biała/waniliowa | Okładzina ścienna – płytki 20x20 kolor bazowy/ biały/ waniliowy uzupełniony dekorem w kolorze zielonym, okładzina do wys. 2,50m | Ściany bez okładziny oraz glify malowane farbą zmywalną w kolorze białym. | Sufit klasa E |
| 37 1 piętro | Wc personelu | Płytka gresowa 20x20 lub 30x30 bazowa jasna/ biała/popielata | Okładzina ścienna – płytki 20x20 kolor bazowy/ biały/ popielaty uzupełniony dekorem w kolorze szarym, okładzina do wys. 2,50m | Ściany bez okładziny oraz glify malowane farbą zmywalną w kolorze białym. | Sufit klasa E |
| 21 | Szatnia personelu | Płytka gresowa np. Rako Porfido 60x60 beige, kolor beżowy Rako das 813 | Okładzina lacobel pas lacobel przy umywalce |  | Sufit klasa E |
| 07,17,18, 26a | Magazyn Magazyn Magazyn+pom.porz. Magazyn placu zabaw | Płytka gres techniczny 30x30, kolor szaro-beżowy | Magazyn + pom. porz. fartuch z płytek 20x20 kolor waniliowy/ biały do wys. 2,20m | Ściany kolor biały. Glify kolor biały | BRAK |

Okładziny gresowe ścian pomieszczęń higieniczno- sanitarnych

- Projektuje się okładziny ścienne z glazury, płytek gresowych 19,8x19,8cm, do wys. 2,20m w następujących pomieszczeniach:

Łazienki dzieci, rozdzielnia posiłków, zmywalnia posiłków, łazienki dla niepełnosprawnych,  wc personelu.

Okładziny z płytek układać na suchym i czystym podłożu, w miejscach ubytków, nierówności, wgłębień wykonać warstwę wyrównawczą o gr. Około 3mm zaprawą wyrównującą dobraną do rodzaju podłoża.

Wykonać poziomą warstwę izolacyjną- folia w płynie w pom. mokrych (łazienki sal i wc personelu, wc nps x2, zmywalnia posiłków, pom. porządkowe), a także dodatkowo izolację pionową w miejscu z natryskami.

Układać okładziny z płytek gresowych na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek, dla zachowania równych odległości między płytkami można stosować krzyżyki dystansowe.

Stosować fugi  z trasem o gr. 2mm - kolor dopasowany do koloru okładziny.

Charakterystyka techniczna:

- Rodzaj produktu: płytka ścienna

- Powierzchnia: gładka, matowa i szkliwiona

- Grubość: 6,5 mm

- Odporność na plamienie: Klasa 5

- Kolorystyka: kolory neutralne, pastelowe łączone z dekorami w kontrastowej barwie: kolor biały/ bianco i jasnoszary jako bazowy, zieleń, żółty, beżowy, pomarańczowy, błękitny, niebieski jako dekor

- Projektuje się fartuchy z glazury/ płyty lacobel do wys., 1,80m przy umywalkach w pomieszczeniach: sali konsumpcyjnej, komunikacji dla cateringu przy miejscu na termosy obiadowe, pom. porządkowym, szatni personelu, pracowni tematycznej, gabinecie do terapii I i II, pomieszczeniu socjalnym.

Charakterystyka techniczna płytek:

- Rodzaj produktu: płytka ścienna

- Powierzchnia: gładka, matowa

- Grubość: 6,5 mm

- Odporność na plamienie: Klasa 5

- Kolorystyka: odcienie zielonego

Charakterystyka techniczna lacobel:

- panel szklany ze szkła barwionego na kolor biały RAL 9010, o gr. 4mm

2.4.2.1.4. Wykończenie nawierzchni podłóg

- W pomieszaniach sal przedszkolnych, sali konsumpcyjnej, sali integracji sensorycznej, pracowni tematycznej, gabinetach do terapii, sekretariacie, pom. archiwum. Gabinecie dyrektora, pom. socjalnym, pokoju nauczycielskim,  projektuje się akustyczną heterogeniczną wykładzinę winylową obiektową w rolce, barwioną  w masie lub z grubą warstwą wierzchnią. Stosować produkty przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Typ produktu wg ISO: Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną

- Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu

- Grupa ścieralności: T

- Grubość całkowita: 3,25 mm

- Grubość warstwy użytkowej: 0,80 mm

- Kolorystyka i wzór: imitacja desek dębu bielonego, kolor zbliżony do NCS S 3005-Y20R

- Sposób montażu: klejenie na warstwie wylewki samopoziomującej cienkowarstwowej

- Klasa reakcji na ogień:	wg EN ISO 13501-1	Bfl -s1 przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl

- Właściwości elektrostatczne:	 wg EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)

- Przewodzenie cieplne:	wg EN ISO 10456	0,04 m²•K/W

- Antypoślizgowość:		wg EN 13893	Klasa DS (µ ≥ 0,30)

- Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych: ∆Lw	EN ISO 717/2	19 dB

- Poprawa akustyki:		wg NF S31-074	Klasa A (≤ 65 dB)

- Antypoślizgowość:		wg DIN 51130	R10

- Odziaływanie nóżek mebli:	wg EN ISO 16581	Brak uszkodzeń

- Oddziaływanie kółek krzeseł:	wg EN ISO 4918	Brak uszkodzeń

- Zwijanie pod wpływem ciepła:	wg EN ISO 23999	≤ |8| mm

- Odporność na światło:		wg EN ISO 105-B02	≥ 6

- Odporność chemiczna:	wg EN ISO 26987	Odporne

- Ogrzewanie podłogowe:	Tak (max. 27°C)

- Emisja LZO po 28 dniach:	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)

- Emisja formaldehydu:		wg EN 717-1	E1

- W pomieszczeniach komunikacji wewnętrznej (korytarz na 1 piętrze) stosować posadzki z wykładzin PCV heterogenicznych, akustycznych z konstrukcją barwioną w masie, wyprodukowanej w technologii 100% wolnej od ftalanów i bardzo niskiej emisji LZO ≤ 10µg/m3, nie gorszej niż o parametrach:

- Wykładzina PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie wg normy EN 651

- Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 2 m x 23 mb

- Grupa ścieralności wg EN 651: T

- Klasa użytkowa wg EN ISO 10874 :  34.

- Grubość całkowita EN ISO 24346  : ≥ 3.1mm

- Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340 : ≥1,02 mm

- Kolorystyka i wzór: pieprz & sól, kolor jasnoszary NCS: S 2000-N

- Masa całkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m2

- Redukcja dźwięków uderzeniowych wg NF EN ISO 717/2: ΔLw ≥17dB

- Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A

- Zabezpieczona fabrycznie ultramatowym poliuretanem: Tektanium – nie wymaga nanoszenia dodatkowych powłok zabezpieczających przez całe życie produktu – niskie koszty czyszczenia i konserwacji

- Reakcja na ogień wg EN 13501-1: Bfl-s1

- Antypoślizgowa wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: ≥0.3

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.07 mm.

- Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02: ≥ 6.

- Opór cieplny wg EN ISO 10456 : 0,02 m2K/W

- Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999: < 0,10%

- Odporność chemiczna wg EN ISO 26987: Brak zmian

- Oddziaływanie nóżek mebli wg EN 424: Brak uszkodzeń

- Oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918: Brak uszkodzeń

- Całkowita emisja LZO wg ISO 16000-9: ≤ 10µg/m3 po 28 dniach

- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV– antystatyczna.

- Ogrzewanie podłogowe:	Tak (max. 27°C)

- Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ∆Lw	EN ISO 717/2-	17 dB

- Klasa reakcji na ogień na podkładzie betonowym	EN ISO 13501-1	Bfl-s1

- Gwarancja producenta: 10 lat

- Zawartość w wykładzinie min. 21% składników pochodzenia z recyklingu

Uwaga: Wykonać wyoblone cokoły ścienne o wys. 60-80mm na listwie PCV z tego samego materiału, co podłoga. Listwa ma osłaniać krawędź wykładziny, a także ułatwia wykonanie wyoblenia. Jest kompatybilna z wykładzinami homogenicznymi oraz heterogenicznymi, zarówno w wersji kompaktowej i akustycznej.

Wszystkie wykładziny muszą być przyklejone na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym, równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

- W pomieszczeniach korytarza głównego na parterze, wiatrołapów wejściowych, szatni dzieci i szatni personelu, zmywalni posiłków, rozdzielni posiłków, podłogi kl. schodowej, wykonać podłogę z nawierzchni z płytek gresowych wielkoformatowych, o wym. 60x60 w odcieniu biało-popielatym, beżowym.

- Rodzaj produktu	 płytka wysokospieczona, szkliwiona

- Rozmiar (cm)	60 x 60

- Rozmiar (mm)	598 x 598 x 10

- Kolor: biała i jasnoszara

- Powierzchnia	gładka/matowa/ABS

- Rektyfikacja	tak

- Mrozoodporność	tak

- Przeciwpoślizgowość	R10/B

- Odporność na ścieranie	PEI 5/ PEI 4

- Wahanie odcieni	V3 - duże odchyłki

- Gres barwiony w masie	tak

- W pomieszczeniach klatki schodowej wykonać podłogę z nawierzchni z płytek gresowych ryflowanych, o wym. 30x60 w odcieniu biało-popielatym i beżowym. Stopnice kolor beżowy, podstopnice kolor biało- popielaty.

- Rodzaj produktu	 płytka schodowa

- Rozmiar (cm)	30 x 60

- Rozmiar (mm)	598 x 298 x 10

- Kolor	biało- popielaty i szary

- Powierzchnia	gładka/matowy/ABS

- Rektyfikacja	tak

- Mrozoodporność	tak

- Przeciwpoślizgowość	R10/B

- Odporność na ścieranie	PEI 4/ PEI5

- Wahanie odcieni	V3 - duże odchyłki

- W pomieszczeniu magazynu placu zabaw, magazynie, magazynie z pom. porządkowym, wykonać podłogę P7 z nawierzchni z płytek gresowych technicznych o wym. 30x30 lub 30x60

- rodzaj produktu	płytki ścienno-podłogowe

- wymiary	30 x 30 cm

- powierzchnia	gładka, matowa, wykończenie sól pieprz, kolor beżowy

- grubość	7,2 mm

- antypoślizgowość	R10

- odporność na ścieranie	175

- technologia	gres techniczny

- minimalna szerokość fugi	od 3mm do 6mm

- cechy dodatkowe	mrozoodporność

- W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych tj. pomieszczenia łazienek dla dzieci, łazienki dla personelu i łazienek dla niepełnosprawnych, wykonać podłogę z nawierzchni z płytek gresowych 19,8 x 19,8cm.

- Rodzaj produktu: płytka podłogowo- ścienna

- Powierzchnia: gładka, matowa

- Grubość: 7,5 mm

- Antypoślizgowość: R10

- Odporność na plamienie: Klasa 5

- Odporność na ścieranie: 4-2100

- Kolorystyka: kolory neutralne, pastelowe łączone z dekorami w kontrastowej barwie: kolor biały i jasnoszary jako bazowy, zieleń, żółty, beżowy, pomarańczowy, błękitny, niebieski jako dekor

- Cokoły podłogowe

Uwaga: w pomieszczeniach hig.-sanit. wykończonych tynkiem i farbą na ścianach wykonać cokoliki wysokości 10cm z materiału, z którego wykonana jest podłoga, posadzki należy wykonać z cokołami przy zapewnieniu szczelności połączenia ścian i podłóg.

Natomiast w komunikacji, korytarzach i na kl. schodowej wykonać systemowe listwy PCV wys. 80mm. Kolor jednorodny ze stolarką okienną- jasnoszary RAL 7035.

W przypadku posadzek z PCV listwa systemowa PCV, kolor zbliżony do koloru wykładziny. Wypełnienie listwy wykładzina jak posadzka.

W pomieszczeniach technicznych z płytką P7, stosować cokół z płytek wys. 10cm

- Pasma czyszczące

W wejściach głównych (3 sztuki) zaprojektowano pasma czyszczące (wycieraczka 90x60 oraz 2 x110x90cm) zamontowane w ramce aluminiowej na etapie wylewania jastrychu.

- Wysokość 		ramki 17 mm

- Kolor profilu nośnego	Standard aluminium

- Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)

- Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33

- Kolor 			antracytowy

2.4.2.1.12. Izolacje przeciwwodne

- izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach sanitarnych folia budowlana gr. 0,5 mm (przy natrysku) oraz pod płytki rozwiązanie w systemie:

- grunt;

- płynna folia;

- taśma uszczelniająca w narożach ścian;

- kołnierze uszczelniające wokół przejść rur przez ściany;

- elastyczny klej do glazury

2.4.2.1.15. Stolarka i ślusarka drzwiowa

- Drzwi wewnętrzne typowe płytowe i aluminiowe szklone wg zestawienia stolarki projektu. Wymiary stolarki, wyposażenie, kolorystyka, sposób otwierania oraz inne parametry podane zostały w części rysunkowej.

- Drzwi do węzłów sanitarnych dla dzieci nie mogą posiadać blokad, zamknięć itp., aby wykluczyć niezamierzone zamknięcie się dziecka.

Wytyczne projektowo – wykonawcze ślusarki aluminiowej.

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkleń zewnętrznych winny być wykonane w jednym systemie, zgodnie z jego zaleceniami oraz być zgodne z obowiązującymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.

Wykonawca zakresu ślusarki aluminiowej, przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać obmiary wykonawcze oraz  wykonać i przedstawić do zatwierdzenia przez projektanta rysunki warsztatowe.

Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego sytemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji aluminiowych.

Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty.

## Wyposażenie  instalacyjne i aranżacyjne

- Wyposażenie aranżacyjne

W pomieszczeniu rozdzielni i zmywalni projektuje się dwie sztuki okien  podawczych

OP- Okno podawcze aluminiowe przesuwne 0,80 m x 0,40m. Profile bez izolacji termicznej. kolor RAL 9006 gładkie. Podział 1/2 na 1/2. Szyba bezpieczna pojedyńcza 33.1.

Oraz dwie sztuki rolet zabezpieczających:

R1- Przeciwpożarowa kurtyna (roleta rolowana) okienna, EI30. Roleta Topikowa – opuszczanie  grawitacyjnie dzięki zastosowaniu termicznego wyzwalacza topikowego. Materiał: płaszcz tkanina z włókna szklanego. Kolor RAL 9006. Kolor maskownic prowadnic i kasety wału: RAL 9006.

Wyposażenie wszystkich pomieszczeń, zwłaszcza dla dzieci, musi być dostosowane do ich wzrostu oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty.

Wszystkie elementy wyposażenia muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości ich wykonania i mieć powierzchnię łatwą do utrzymania czystości i odporną na zarysowania.

- Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania w projektowanym przedszkolu (np. jako elementy wykończenia pomieszczeń) muszą charakteryzować się m.in. następującymi cechami:

- bezpieczeństwo (wyroby trwałe, niemożliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych krawędzi, bez szpar, nie wydzielające szkodliwych substancji itp.);

- możliwość utrzymania higieny (wyroby gładkie, nienasiąkliwe, łatwe do utrzymania w czystości itp.);

- dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

- trudnozapalne

Ww. cechy wyrobów musza być udokumentowane (właściwe aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty).

- posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi muszą być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną

- w pomieszczeniach na zbiorowy pobyt dzieci- salach, komunikacji, klatce schodowej, grzejniki należy osłonić specjalnymi osłonami, uniemożliwiającymi kontakt dziecka z elementem grzejnym. Osłony te muszą być wykonane w sposób bezpieczny (np. bez ostrych kantów) i umożliwiający okresowy dostęp do grzejników i podłogi pod nimi osobom sprzątającym.

- Ceramika sanitarna

Umywalki dla dzieci należy zamontować w obniżeniu, dostosowując wysokość ich zawieszenia do średniego wzrostu dzieci, dotyczy to również umywalek w Sali konsumenckiej.

Miski ustępowe dla dzieci należy dobrać o zmniejszonych wymiarach.

## Ochrona przeciwpożarowa budynków

Klasa odporności pożarowej, klasy odporności ogniowej elementów i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasy reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.

Klasy reakcji na ogień:

  - elementów wykończenia wnętrz (strefy pożarowe ZL III, ZL II): co najmniej trudnozapalne (Cfl-s1 lub wyżej klasy: niezapalne lub niepalne). W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: ti≥4 s; ts≤30 s; nie następuje przepalenie trzeciej nitki; nie występują płonące krople.

  - elementów stałego wyposażenia wnętrz: nie dotyczy,

  - wykończenia i wyposażenia na drogach ewakuacyjnych: co najmniej trudno zapalne (Cfl-s1, zalecane Bfl-s1 lub wyższej klasy: niezapalne lub niepalne).

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, należy zabezpieczyć przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

## 2.7. 	Spełnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065. z późn. zm.) i art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., dostosowuje się lokal do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych poprzez zaprojektowane toalety dla niepełnosprawnych na każdej kondygnacji.

Wykończenie wnętrz

Nie zastosowano powierzchni połyskliwych, ponieważ u osób z dysfunkcjami wzroku mogą powodować powstawanie olśnień.

Zastosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg zapewniają stabilne oparcie i mają właściwości antypoślizgowe. Framugi drzwi oraz ich powierzchnie są skontrastowane z kolorem ściany, w której się znajdują. Pomieszczenia na danej kondygnacji znajdują się na jednym poziomie, nie ma progów.

Sanitariaty

W sanitariatach zapewniona przestrzeń manewrowa o wymiarach min. 150x150 cm. W drzwiach toalety zamontowany zamek łazienkowy.

Miska ustępowa

Wysokość miski ustępowej (mierzona do górnej części deski) ok. 45-50 cm. Przy misce ustępowej podwójna poręcz WC łukowa stała, na wysokości 85cm. Pochwyty przy misce ustępowej powinny być montowane w odległości 10 - 15 cm w poziomie, pochwyt o długości 60 cm od strony bocznej powierzchni manewrowej. Zaleca się zastosowanie pochwytów o powierzchni karbowanej w celu zapewnienia pewniejszego chwytu. Obok muszli ustępowej zapewniona powierzchnia manewrowa boczna o szerokości min. 80 cm.

Podajnik papieru toaletowego na wysokości 70-80 cm od posadzki.

Umywalka

Umywalka wklęsła, górna krawędź umywalki na wysokości 80 cm od posadzki. Dolna krawędź umywalki nie niżej niż 70 cm od posadzki. Przed umywalką przestrzeń manewrowa o wymiarach 90x120 cm, zakładając, że dłuższa oś prostokąta leży na osi umywalki. Dolną krawędź lustra nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki. Lustro powinno mieć możliwość regulacji w osi poziomej. Pochwyty przy umywalce o długości 60 cm zamontowane w odległości 5 cm od niej w poziomie i 5 cm nad nią. Bateria jednouchwytowa z mieszaczem o przedłużonym uchwycie.

Elementy wyposażenia pom. Higieniczno-sanitarnych

Wysokość i lokalizacja elementów wyposażenia mierzona od podłogi do dolnej krawędzi elementu: pojemnik na mydło 100 - 120 cm, suszarka 100 - 110 cm. Pojemniki zamontowane tak aby użytkownik miał do nich swobodny dostęp. Wszystkie elementy wyposażenia powinny pochodzić ze specjalnej serii przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy zadbać o solidny montaż uchwytów, wszystkie powinny być montowane do ściany. Umiejscowienie kosza na śmieci nie ogranicza powierzchni manewrowej i dostępu do wyposażenia toalety. Toaleta dla niepełnosprawnych oznakowana.

Oświetlenie

Kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne należy umieszczać na wysokości około 120cm, gniazda 50-100 cm. Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych jedynie przez obsługę obiektów.

## 2.8. 	Uwagi Końcowe

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
Wszystkie zastosowane materiały winny mieć stosowne aprobaty i dopuszczenia.
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy zachowaniu przepisów BHP.

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW:

- AW/01-	RZUT PARTERU – PROJEKT WYKŁADZIN I GRESÓW

- AW/02-	RZUT PIĘTRA +1 – PROJEKT WYKŁADZIN I GRESÓW

- AW/03-  RZUT PARTERU – PROJEKT OKŁADZIN I MALOWANIA ŚCIAN

- AW/04-	RZUT PIĘTRA +1 -PROJEKT OKŁADZIN I MALOWANIA ŚCIAN

AW/05-  RZUT PARTERU- SUFITY PODWIESZANE

AW/06-  RZUT I PIĘTRA- SUFITY PODWIESZANE

AW/07-  RZUT PARTERU- WYPOSAŻENIE I ARANŻACJA WNĘTRZ

AW/08-  RZUT I PIĘTRA- WYPOSAŻENIE I ARANŻACJA WNĘTRZ

- AW/09- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ- CZ. PRZEDSZKOLNA

AW/10- LAMPERIA ŚCIENNA

AW/11- ŁAZIENKA SALI NR 6-ROZWINIĘCIA ŚCIAN

AW/12- ŁAZIENKA SALI NR 4 I 5-ROZWINIĘCIA ŚCIAN

AW/13- ŁAZIENKA SALI NR 2 I 3-ROZWINIĘCIA ŚCIAN

AW/14- ŁAZIENKA SALI NR 1-ROZWINIĘCIA ŚCIAN

AW/15- ŁAZIENKI DLA NPS I WC PERSONELU-ROZWINIĘCIA ŚCIAN